## Hilfestellung – Reglement

### Ultra4 King of Germany Trophy

1. Fahrzeugklassen

### 1.1 EXTREM

Geländewagen mit Seilwinde.

Ein Fahrzeug wird der Klasse EXTREM zugeordnet, wenn höchstens eines der nachfolgend genannten Kriterien zutrifft.

### 1.2 PROTOTYP

Ein Fahrzeug wird der Klasse PROTOTYP zugeordnet, wenn zwei oder mehr der folgenden Kriterien zutreffen:

- Gitterrohrrahmen

- Fahrwerk mit Airshocks oder nachgerüsteten Coilover-Dämpfern

- Full-Hydro-Lenkung

- Portalachsen

- Raddurchmesser größer als 37 Zoll (entspricht 95 cm, wird gemessen)

- Allradlenkung

- Seilwinde mit mehr als einem Elektromotor sowie hydraulische oder mechanische Seilwinden

Das maximale Fahrzeuggewicht darf 3.500 kg nicht überschreiten.

## 2. Persönliche Schutzausrüstung

Für Fahrer und Beifahrer gilt während des Rennens folgende Ausrüstung:

### Pflichtausrüstung:

- Straßenzugelassener Helm (ECE) oder FIA-geprüfter Helm

- Gültiger europäischer Führerschein, mindestens Klasse B

- Langärmliges, feuerfestes Oberteil und lange, feuerfeste Hose (z. B. Jeans) ein Rennoverall wird empfohlen

- Geeignete Handschuhe (FIA-Handschuhe empfohlen)

- Geschlossenes, festes Schuhwerk (keine Turnschuhe; FIA-Schuhe empfohlen)

- Ist keine Frontscheibe vorhanden, müssen Fahrer und Beifahrer eine Schutzbrille tragen

## 3. Pflichtausrüstung am Fahrzeug

Für beide Fahrzeugklassen gilt folgende verpflichtende Fahrzeugausstattung:

- Mindestens zwei funktionsfähige Feuerlöscher

- Bergepunkte vorne und hinten am Fahrzeug

- 6-Punkt-Überrollbügel, fest und fachgerecht verankert

- Hosenträgergurte in einwandfreiem Zustand, fest am Fahrzeug (nicht am Sitz) verankert

- Alle Fahrzeugbauteile (z. B. Batterien, Tanks, Erdanker, Reserveräder) müssen sicher befestigt sein

- Tanks, Kühler, Batterien sowie weitere sicherheitsrelevante oder gefährdete Bauteile sind durch geeignete Abschirmungen zu schützen

- Für im Cockpit montierte Kühler, Kühlwasserschläuche, Batterien, Kraftstofftanks oder vergleichbare Bauteile ist eine Trennwand oder Abdeckung zwingend erforderlich.

- Peilstäbe müssen gesichert sein (z. B. abgeklebt oder mit Kabelbinder fixiert)

- Fahrzeuge mit Frontmotor müssen über eine Spritz,- bzw. Feuerschutzwand zwischen Motorraum und Fahrzeuginsassen verfügen (Mindestanforderung: 1 mm magnetisches Stahlblech oder 3 mm Aluminiumblech); die Motorhaube gilt als Verlängerung dieser Schutzwand.

- Funktionierende Beleuchtung: Frontscheinwerfer sowie Rückleuchten inkl. Bremslicht

- Seilwinde ausschließlich mit Kunststoffseil

- Oranges Staublicht am Fahrzeugheck wird empfohlen

- Der Einstieg muss geschlossen sein oder über eine Tür verfügen, die zweifach gesichert ist (inkl. Fenster oder Fensternetz)

Eine Teilnahme ohne funktionsfähige Seilwinde ist nicht zulässig.

## 4. Empfohlene Ausrüstung (§ 6)

Für alle Klassen empfohlen:

- Achssperren

- Zwei Überfahrhilfen (maximale Länge 1,5 m)

- Ersatzrad und Wagenheber, am Fahrzeug mitgeführt

- Erdanker

- Kurzer Bergegurt

- Langer Bergegurt

- Schäkel

## 5. Trophy-Klasse

In der Trophy-Klasse dürfen alle Allradfahrzeuge mit Seilwinde starten, sofern sie die vorgeschriebene Pflichtausrüstung erfüllen.

Fahrzeuge mit mindestens zwei Teilnahmen an Ultra4-Rennen außerhalb der Trophy-Klasse sind nicht zugelassen.

### Hinweis

Diese Darstellung dient ausschließlich der vereinfachten Einordnung einzelner Aspekte und entfaltet keine eigenständige Rechts- oder Verbindlichkeitswirkung.
Maßgeblich und uneingeschränkt gültig ist allein das Reglement Version 1.4, welches im Zweifel stets Vorrang genießt.

Bei Fragen oder Unklarheiten helfen wir Ihnen gerne weiter – kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail an events@bsm-offroad.com.